# Питання щодо технічних даних і цін на дифузори, решітки та пленуми

Mycond → Aerostar (e-reshitka.com)

жовтень 2026

Добрий день!

Ми працюємо з вашою продукцією та для підбору користуємося онлайн-калькулятором на сторінках товарів e-reshitka.com. Порівнюючи результати для різних моделей і розмірів, ми помітили низку значень, які виглядають як помилки в таблицях або в розрахунку. Просимо підтвердити правильні дані або пояснити, якщо так задумано.

Усі приклади розраховано при витраті 300 м³/год і відстані до робочої зони 2 м, якщо не вказано інше.

# 1. Аеродинамічні дані

## 1.1. RDA-S 600×600, 48 планок — живий переріз

Калькулятор показує 0,043 м². Для 600×600 з 24 планками — 0,072 м², для 595×595 з 48 планками — 0,096 м².

Питання: який правильний живий переріз RDA-S 600×600 / 48 планок? Чи можливо, що правильне значення ≈ 0,096 м²?

## 1.2. DPF-1 550×550, 595×595 і 600×600 — однакові дані

Для всіх трьох розмірів калькулятор показує 60 планок і живий переріз 0,078 м². Для 500×500 — 48 планок і 0,063 м², для 620×620 — 64 планки і 0,084 м².

Питання: яка кількість планок і який живий переріз для кожного з цих трьох розмірів?

## 1.3. SD, SDH — коефіцієнт опору й температура залежно від кількості щілин

Коефіцієнт опору ζ (за даними калькулятора) змінюється стрибками:

| Щілин | ζ | ΔT у робочій зоні, K |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,49 | 1,65 |
| 2 | 3,79 | 2,03 |
| 3 | 1,70 | 1,31 |
| 4 | 2,20 | 2,70 |
| 5 | 2,81 | 2,47 |
| 6 | 1,59 | 3,19 |

Для 3 і 5 щілин ΔT у зоні менша, ніж для сусідніх варіантів, а ζ не змінюється монотонно.

Питання: чи правильні ці коефіцієнти? Чи не переплутані рядки таблиці? Просимо надіслати таблицю ζ і коефіцієнтів згасання швидкості й температури для 1–6 щілин (SD, SDH, а також SD-D, SD-P, SDH-D, SDH-P).

## 1.4. CLT 4 щілини і RSDM 4×30 — швидкість у робочій зоні

Для CLT з 4 щілинами (L = 1000 мм) швидкість у робочій зоні — 0,35 м/с, а з 3 щілинами — 0,26 м/с, хоча переріз більший, а швидкість на виході менша. Так само для RSDM 4×30. Коефіцієнт згасання K стрибає з ≈2,1 (3 щілини) до ≈3,8 (4 щілини).

Для RSDM з щілиною 20 мм також є непослідовність: K для 4×20 (1,49) менший, ніж для 3×20 (1,67), а температурний коефіцієнт 3×20 (1,40) менший, ніж 2×20 (1,71).

Питання: які правильні коефіцієнти для CLT 4×50 і RSDM 4×20, 4×30, 3×20?

## 1.5. PDK і PDK+R — однакова аеродинаміка

Регульований PDK+R має другий ряд поворотних пластин, але калькулятор показує для нього точно такі самі втрати тиску й швидкості, як для PDK.

Питання: який коефіцієнт опору PDK+R (при повністю відкритих пластинах) і як змінюється далекобійність?

## 1.6. 1-R-30-30-OTS — втрата тиску завищена вдесятеро

ζ = 94, тоді як у 1-R-30-30 — 9,4, а в 2-R-30-60-OTS — 9,9.

Питання: чи правильно, що для 1-R-30-30-OTS ζ = 9,4 (зайва цифра в таблиці)?

## 1.7. Швидкість у робочій зоні більша за швидкість на виході

Для L, L15, LR, LH, LHC, DU-3, Р-30-20 на великих розмірах калькулятор показує швидкість у зоні, більшу за швидкість на виході. Наприклад, DU-3-40-20 1000×500: 0,36 м/с у зоні проти 0,30 м/с на виході.

Питання: чи потрібно обмежувати розрахунок швидкістю на виході, чи для великих решіток використовується інша формула?

## 1.8. Моделі, для яких калькулятор не рахує

| Модель | Що відбувається |
| --- | --- |
| SDA, SDHA (кутові) | «Помилка запиту до програми підбору» за будь-яких параметрів (довжина 150–700 мм, кут 30–150°) |
| SDT, RSDM — щілина 40 мм | варіант є у виборі, але розрахунок завершується помилкою |
| CRL, PCR, SQR, DRP, VDL, DVA, CDE, JN | переріз, швидкість і тиск = 0 |
| RG (радіаторна) | живий переріз 0,55 м² для решітки 100×100 мм, тиск = 0 |
| ELC, анемостати | є переріз і швидкість, але тиск і далекобійність = 0 |
| GV(P) | без заданої швидкості — помилка розрахунку |

Питання: просимо надіслати технічні таблиці (живий переріз, ζ або графік втрат тиску, далекобійність / коефіцієнти згасання) для:

- SDA і SDHA;

- щілини 40 мм для SDT і RSDM;

- вихрових дифузорів DRP, VDL, DVA, CDE;

- RG, ELC і анемостатів.

# 2. Ціни

## 2.1. Панель 595×595 для PDK

Доплата за панель: до розмірів 150–300 — 531 грн, до 400×400 і 450×450 — 561 грн, а до 350×350 — 660 грн.

Питання: чи правильна ціна 660 грн для 350×350, чи має бути 531 або 561 грн?

## 2.2. VDL і DVA — колір RAL не змінює ціну

Для DRP і CDE нестандартний RAL додає до +40 % до ціни, а для VDL і DVA ціна в будь-якому кольорі однакова.

Питання: яка доплата за фарбування VDL і DVA?

## 2.3. CLT — демпфер

Демпфер коштує однаково для 1 і 2 щілин (+554 грн при L = 1000 мм), хоча перфорація для 2 щілин удвічі дорожча.

Питання: чи залежить ціна демпфера CLT від кількості щілин?

## 2.4. RSD — торцеві краї

Дифузор без торців (0) і з одним торцем на 5 грн дорожчий, ніж з двома торцями. В інших щілинних моделях (CLT) менше торців — дешевше.

Питання: яка правильна доплата або знижка для 0 і 1 торця?

## 2.5. SDT — ширина щілини

Для 20 і 30 мм ціна однакова, а 40 мм не розраховується.

Питання: чи правильно, що 20 і 30 мм коштують однаково? Яка ціна для 40 мм?

## 2.6. SDA, SDHA — ціна

Калькулятор не рахує ціну кутових елементів (див. п. 1.8).

Питання: просимо надіслати ціни або формулу ціни (залежно від довжини, кута й кількості щілин).

## 2.7. Щілинні дифузори — залежність ціни від довжини

Ціна змінюється з довжиною нелінійно. Наприклад, SD з 1 щілиною: 900 мм → 974 грн, 1200 мм → 1244 грн, 1500 мм → 1429 грн.

Питання: за яким правилом рахується ціна (розкрій профілю, крок довжини)? Просимо надіслати формулу або прайс за довжинами.

## 2.8. PS — горловина

Пленум з горловиною 50 мм дорожчий, ніж зі 100 мм (4114 проти 3978 грн за інших однакових параметрів).

Питання: як ширина горловини впливає на ціну PS?

## 2.9. Ручний демпфер на решітках (1-Р, L, N, G)

Опція «ручний демпфер» не змінює ні ціну, ні втрату тиску.

Питання: чи справді демпфер безкоштовний? Який коефіцієнт опору решітки з демпфером (при 100 % відкриття)?

## 2.10. GV(P) — приток і витяжка

Варіанти для притоку й витяжки коштують однаково.

Питання: чи так і має бути?

# 3. Описи товарів на сайті

Під час перекладу описів на англійську та польську ми знайшли кілька розбіжностей. Просимо підтвердити, як правильно.

## 3.1. CLT і RSDM — кут у прикладі маркування

У прикладах замовлення код містить 45°, а в розшифровці вказано 60°:

- «CLT-45°-2-50-1 (RAL 9005М/9005М) L=500 — 60° — кут, 2 — кількість щілин…»

- «RSDMA-45°-2-40-1 (RAL 9005М/9005М) L=500 — 60° — кут…»

Питання: який кут правильний у цих прикладах — 45° чи 60°? Які кути кутових елементів CLT і RSDMA доступні для замовлення?

## 3.2. G-30-70 — крок жалюзі

В описі сказано, що жалюзі розташовані «з кроком 70 мм», а в технічних характеристиках — «Крок жалюзі: 65 мм».

Питання: який крок жалюзі G-30-70 правильний — 65 чи 70 мм?

## 3.3. Інші дрібні неточності

- GV(P)-25-35: у другому прикладі замовлення вказано код GP-35-45* замість GP-25-35*.

- 1-Р-35-45: у прикладі замовлення написано «тільки для решіток 1-Р-25-35» — схоже на текст, скопійований з опису 1-Р-25-35.

- LHC-30-40: речення обривається: «Установка решітки передбачає кріплення за допомогою гвинтового з’єднання через отвори на…»

Питання: як правильно? Ми виправимо описи у себе.

# 4. Загальний запит

Просимо, якщо можливо, надіслати:

- Актуальні технічні каталоги (PDF або Excel) з таблицями живого перерізу, ζ і коефіцієнтів згасання для всіх моделей.

- Актуальний прайс у форматі Excel, зокрема формули для виробів довільного розміру (решітки Ш×В, щілинні, пленуми) та доплати за опції й колір RAL.

- Температуру припливного повітря (ΔT), для якої калькулятор показує «ΔT у робочій зоні». За нашими розрахунками — 10 K.

- 3D-моделі виробів (STEP, IGES, DWG 3D, Revit/IFC або SolidWorks — будь-який з цих форматів) і креслення з розмірами всіх елементів: товщина й ширина рамки, глибина конусів і ламелей, розміри горловини. Ми робимо на сайті інтерактивні 3D-моделі виробів, які змінюються під обраний розмір і колір RAL. Зараз вони побудовані за кресленнями з каталогу, а з вашими файлами будуть точними до деталей. Найважливіші для нас PDK, PDK+R, NCD, решітки 1-Р/2-Р, щілинні SD/SDH і дискові клапани.

Дякуємо!

З повагою,
Mycond